各层土（岩）承载力特征值及压缩（变形）模量建议值

| 序号 | 地层名称 | 承载力特征值/fak(kPa) | 压缩（变形）模量/Es1-2(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 冲填土 | 150~170 | (*16.0) |
| ②1 | 粉砂 | 100~120 | （10.0） |
| ②2 | 淤泥夹砂 | 60~70 | 2.9 |
| ②3 | 粉砂 | 120~140 | （*13.0） |
| ③1 | 粉质黏土 | 110~120 | 5.0 |
| ⑤1 | 粉质黏土 | 190~210 | 8.0~10.0 |
| ⑤1夹 | 中粗砂 | 210~230 | （*21.0） |
| ⑥ | 黏土 | 110~130 | 4.5~5.0 |
| ⑦ | 砂质黏性土（残积土） | 220~250 | *17.0 |
| ⑧1 | 全风化花岗岩 | 280~300 | (*40) |
| ⑧2 | 砂土状强风化花岗岩 | 400 | （*75.0） |
| ⑧3 | 碎块状强风化花岗岩 | 600 | （*120.0） |
| ⑨ | 中风化花岗岩 | 2500 | — |

地基土负摩阻力系数建议值表

| 地层名称 | 负摩阻力系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管桩（挤土桩） | 灌注桩（非挤土桩） |
| ①冲填土 | 0.5 | 0.4 |
| ②1粉砂 | 0.5 | 0.4 |
| ②2层淤泥夹砂 | 0.25 | 0.2 |